FIAP · GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO · EDGE COMPUTING

Checkpoint — Nó de Borda Inteligente

Checkpoint 1 · Aula 6 · Atividade avaliativa em dupla

| Identificação | Preencher |
| --- | --- |
| Aluno 1 | RM: |
| Aluno 2 | RM: |
| Turma | Data: |
| Link do projeto (repositório) | https://github.com/lincoln743/cp01_edgecomputing |

Solução entregue: nó de borda para a câmara-piloto da FrioLog em ESP32 (VS Code + PlatformIO + Wokwi), com 2 sensores, 3 atuadores e lógica de decisão local em 5 estados — sem nenhuma dependência de rede.

| Etapa 1 · Ambiente e montagem | 20 pontos |
| --- | --- |

Print de tela — circuito montado e platformio.ini

[ COLE AQUI O PRINT DA TELA ] Deixe o VS Code dividido: platformio.ini de um lado, a simulação do Wokwi do outro, com o circuito completo visível (ESP32 + DHT22 + LDR + relé + buzzer + LED RGB).

Perguntas

(a) Quais 2 sensores e 2 atuadores vocês escolheram?

(b) Como cada escolha se justifica diante do problema da FrioLog?

Resposta:

(a) Sensores (2) e atuadores (3 — o mínimo pedido era 2):

| # | Componente | Tipo | Pino | Papel na câmara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | DHT22 | Digital (1-wire proprietário) | GPIO 15 | Temperatura (°C) e umidade relativa (%) |
| S2 | LDR / fotorresistor | Analógico (ADC 12 bits) | GPIO 34 | Luminosidade interna → detecção de porta aberta |
| A1 | Módulo relé | Saída digital | GPIO 26 | Liga/desliga o compressor |
| A2 | Buzzer | Saída digital (tone) | GPIO 25 | Alarme sonoro local |
| A3 | LED RGB | 3 saídas digitais | GPIO 27/14/13 | Semáforo visual do estado do nó |

(b) Justificativa diante do problema da FrioLog

O cenário diz que as perdas vieram de oscilações de temperatura e umidade percebidas tarde demais. Cada componente ataca uma parte desse problema:

• DHT22: mede exatamente as duas grandezas citadas no cenário, em um único componente digital calibrado (±0,5 °C). Medir umidade não é detalhe: a câmara guarda medicamentos, e umidade alta junto com temperatura em elevação indica risco de condensação sobre a carga — dano que a temperatura sozinha não revela.

• LDR: a causa mais comum de oscilação térmica em câmara fria é porta aberta ou mal fechada. O LDR é barato, tem resposta imediata e fornece o contexto que explica por que a temperatura subiu. É ele que permite ao nó agir antes de a temperatura sair da faixa.

• Relé: a resposta útil da câmara é ligar refrigeração/ventilação; o relé é a interface padrão entre um sinal de 3,3 V do ESP32 e uma carga de potência real.

• Buzzer: o prejuízo veio da percepção tardia. Um alarme sonoro dentro da câmara avisa quem está no local no mesmo instante, sem depender de rede, e-mail ou celular.

• LED RGB: dá diagnóstico visual instantâneo na porta da câmara — verde (normal), azul (resfriando), amarelo (porta aberta), vermelho (crítico) e magenta (falha de sensor), sem precisar abrir o Serial Monitor.

| Etapa 2 · Leitura dos sensores | 20 pontos |
| --- | --- |

Print de tela — Serial Monitor com as leituras

[ COLE AQUI O PRINT DA TELA ] Deixe a simulação rodar ~10 s e capture várias linhas seguidas de leitura.

Formato de cada linha impressa pelo firmware:

[     2s] T=  5.0 C | UR= 60.0 % | LDR=3800 (porta fechada) | ESTADO=NORMAL       | RELE=OFF BUZZER=OFF

Pergunta

Cada sensor é analógico ou digital? Como isso muda a forma de ler no código?

Resposta:

|  | DHT22 | LDR |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Digital | Analógico |
| Como entrega o dado | Trem de pulsos em um único fio (protocolo proprietário, tipo 1-wire) | Tensão contínua em um divisor resistivo |
| Como se lê no código | A biblioteca DHT.h decodifica os bits: dht.readTemperature() / dht.readHumidity() | analogRead(34) no conversor A/D de 12 bits do ESP32 |
| O que retorna | O valor já na unidade de engenharia (°C e %) | Um número cru de 0 a 4095, sem unidade |
| Cuidados | Máximo de 1 leitura a cada 2 s; devolve NaN quando falha — o código precisa checar com isnan() | Precisa de calibração/limiar para virar informação ("aberta"/"fechada") e de histerese, porque a leitura oscila com ruído |

Na prática isso muda três coisas no código:

• Temporização: o loop() amostra a cada 2000 ms (INTERVALO_AMOSTRA_MS) por causa do limite do DHT22 — o LDR aceitaria leitura muito mais rápida.

• Validação: só o sensor digital tem "leitura inválida" explícita (NaN), e é isso que alimenta o estado FALHA_SENSOR.

• Interpretação: o DHT22 já entrega grandeza física; o LDR exige que o código transforme contagens de ADC em significado, com dois limiares (1500 e 2500) mais um tempo mínimo de 3 s.

Observação da montagem: no módulo LDR do Wokwi a tensão de AO diminui quando a luz aumenta. Portanto escuro (porta fechada) ≈ 3400–4000 contagens e claro (porta aberta) ≈ 700–1300 contagens.

| Etapa 3 · Tomada de decisão local no embarcado | 20 pontos |
| --- | --- |

Trecho de código — função responsável pela tomada de decisão local

/* --------------------------------------------------------------------------

* DECISAO LOCAL  (roda 100% dentro do ESP32, sem rede)

*    Regras, na ordem de prioridade:

*      P1 FALHA_SENSOR : leitura do DHT22 invalida (NaN)

*      P2 CRITICO      : temp >= 8.0 C

*                        OU (temp >= 6.0 C E umidade >= 75 %)      <- 1 sensor

*                        OU (temp >= 6.0 C E porta aberta)   <- REGRA COMBINADA

*                                                               (DHT22 + LDR)

*      P3 PORTA_ABERTA : porta aberta ha mais de 3 s, sem risco termico

*      P4 RESFRIANDO   : temp >= 6.0 C (desliga so em 4.0 C - histerese)

*      P5 NORMAL       : demais casos

* ------------------------------------------------------------------------ */

EstadoNo decidirEstado() {

/* P1 - sem leitura confiavel nao ha decisao confiavel: modo seguro. */

if (!leituraValida) {

return ST_FALHA_SENSOR;

}

/* Histerese das condicoes criticas (evita bater/soltar no limiar). */

if (!tempCritica && temperatura >= TEMP_CRITICA)     tempCritica = true;

if ( tempCritica && temperatura <  TEMP_SAI_CRITICA) tempCritica = false;

if (!umidCritica && umidade >= UMID_ALTA)            umidCritica = true;

if ( umidCritica && umidade <  UMID_SAI_ALTA)        umidCritica = false;

/* Regra que combina os DOIS sensores: calor + porta aberta = perda rapida

de frio, entao o no ja trata como critico antes de chegar aos 8 C. */

bool regraCombinada = (temperatura >= TEMP_RISCO_COMBINADO) && portaAberta;

/* Regra que combina as duas grandezas do DHT22: calor + umidade alta =

risco de condensacao sobre a carga. */

bool regraCondensacao = (temperatura >= TEMP_RISCO_COMBINADO) && umidCritica;

/* P2 */

if (tempCritica || regraCombinada || regraCondensacao) {

return ST_CRITICO;

}

/* P3 */

if (portaAberta) {

return ST_PORTA_ABERTA;

}

/* P4 - histerese do compressor: liga em 6 C, so desliga em 4 C. */

if (!compressorOn && temperatura >= TEMP_LIGA_COMP)     compressorOn = true;

if ( compressorOn && temperatura <= TEMP_DESLIGA_COMP)  compressorOn = false;

if (compressorOn) {

return ST_RESFRIANDO;

}

/* P5 */

return ST_NORMAL;

}

Print de tela — sistema mudando de estado por uma decisão local

[ COLE AQUI O PRINT DA TELA ] Suba a temperatura do DHT22 de 5 °C para 6 °C e capture o bloco ">>> MUDANCA DE ESTADO: NORMAL -> RESFRIANDO" no Serial Monitor, com o LED azul aceso no circuito.

Perguntas

(a) Quais estados operacionais foram definidos e quais regras levam o sistema a cada estado?

(b) Como o código resolve condições simultâneas e determina qual decisão deve prevalecer?

(c) Qual parte do código comprova que a decisão ocorre localmente no ESP32, sem depender de comunicação externa?

Resposta:

(a) Foram definidos 5 estados (o mínimo pedido era 3), guardados na variável estadoAtual:

| Prio. | Estado | Regra de entrada | Atuadores |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FALHA_SENSOR | Leitura do DHT22 inválida (NaN) | Relé OFF (fail-safe), buzzer 1000 Hz, LED magenta piscando |
| 2 | CRITICO | T ≥ 8,0 °C ou (T ≥ 6,0 °C e UR ≥ 75 %) ou (T ≥ 6,0 °C e porta aberta) | Relé ON (frio máximo), buzzer 2000 Hz rápido, LED vermelho piscando |
| 3 | PORTA_ABERTA | LDR ≤ 1500 de forma sustentada por mais de 3 s | Relé OFF (economia), buzzer 1500 Hz lento, LED amarelo |
| 4 | RESFRIANDO | T ≥ 6,0 °C — e só sai quando T ≤ 4,0 °C | Relé ON, buzzer mudo, LED azul |
| 5 | NORMAL | Nenhuma das anteriores: 2–8 °C, UR < 75 %, porta fechada | Relé OFF, buzzer mudo, LED verde |

(b) Como as condições simultâneas são resolvidas

Por três mecanismos explícitos:

• Prioridade codificada na ordem do enum. ST_FALHA_SENSOR = 0, ST_CRITICO = 1, ST_PORTA_ABERTA = 2, ST_RESFRIANDO = 3, ST_NORMAL = 4. A função decidirEstado() é uma cadeia de if com return imediato: a primeira condição verdadeira encerra a avaliação, então o estado de menor valor sempre vence. Não existe empate possível — a função tem um único ponto de decisão e sempre devolve exatamente um estado.

• Segurança antes de conforto. FALHA_SENSOR vem antes de tudo porque, sem leitura confiável, qualquer decisão sobre a carga seria um chute — o nó desliga o compressor e alarma. Depois vem CRITICO, porque risco de perda da carga é mais urgente que economia de energia.

• Estabilidade na fronteira. Cada limiar tem histerese (compressor liga em 6,0 °C e só desliga em 4,0 °C; crítico entra em 8,0 e sai em 7,0; umidade entra em 75 % e sai em 70 %; porta abre em 1500 e fecha em 2500) e há tempo mínimo de permanência de 4 s em cada estado — exceto CRITICO e FALHA_SENSOR, que entram imediatamente por serem condições de segurança.

(c) Prova de que a decisão é local

• O que existe: todo o ciclo perceber → decidir → agir está no loop(): lerSensores() → decidirEstado() → aplicarAtuadores(estadoAtual). Os atuadores são comandados por digitalWrite()/tone() diretamente a partir do valor devolvido por decidirEstado().

• O que NÃO existe: o firmware não inclui WiFi.h, HTTPClient.h, PubSubClient (MQTT) nem BluetoothSerial — as únicas dependências em platformio.ini são a DHT sensor library e a Adafruit Unified Sensor. Não há SSID, senha, broker, URL ou token em lugar nenhum do código.

• Verificação prática: o comando grep -i "wifi|http|mqtt|bluetooth" src/main.cpp não retorna nenhuma linha de código.

• O Serial.print é apenas observação para o avaliador: se o cabo USB for retirado, as decisões e os acionamentos continuam acontecendo igual.

| Etapa 4 · Validação do comportamento do nó | 30 pontos |
| --- | --- |

Resultados obtidos executando o firmware e registrando o Serial Monitor. O log completo dos experimentos está em docs/serial_experimentos.txt, no repositório.

| Experimento | O que foi feito | Resultado observado |
| --- | --- | --- |
| 1. Condição de referência | DHT22 em 5,0 °C / 60 %, LDR no escuro (3800) | Estado NORMAL. Serial: "T= 5.0 C ¦ UR= 60.0 % ¦ LDR=3800 (porta fechada) ¦ ESTADO=NORMAL ¦ RELE=OFF BUZZER=OFF". Atuadores: relé desligado, buzzer mudo, LED verde fixo. Estado estável durante todo o intervalo, sem nenhuma troca. |
| 2. Variação do sensor 1 (DHT22) | LDR fixo em 3800; temperatura elevada de 5,0 → 9,0 °C em passos de 0,5 °C | Duas mudanças de estado, exatamente nos limiares projetados: em 6,0 °C → NORMAL → RESFRIANDO (motivo registrado: "temperatura >= 6.0 C"), o relé liga e o LED fica azul; em 8,0 °C → RESFRIANDO → CRITICO (motivo: "temperatura >= 8.0 C"), o relé continua ligado, o buzzer passa a bipar a 2000 Hz e o LED fica vermelho piscando. Entre 6,5 e 7,5 °C o estado permaneceu RESFRIANDO, sem oscilar. |
| 3. Variação do sensor 2 (LDR) | DHT22 fixo em 3,0 °C / 60 %; LDR variado de 3800 até 900 (clareando) | Nada mudou em 3400, 3000, 2600, 2200 e 1800 — a leitura ainda estava acima do limiar. A mudança ocorreu com LDR = 1400 (≤ 1500) e somente depois de ~3 s de luz sustentada: NORMAL → PORTA_ABERTA. Atuadores: relé desligado (economia — não adianta comprimir com a porta aberta), buzzer intermitente lento a 1500 Hz, LED amarelo. Ao voltar a 3800, retornou a NORMAL. |
| 4. Condição combinada | T = 7,0 °C, UR = 80 % e porta aberta (LDR = 900) ao mesmo tempo | Três regras verdadeiras simultaneamente: RESFRIANDO (T ≥ 6,0), PORTA_ABERTA (LDR ≤ 1500) e CRITICO (T ≥ 6,0 com UR ≥ 75 % e T ≥ 6,0 com porta aberta). Prevaleceu CRITICO, o estado de menor valor no enum. O Serial deixa isso visível: a linha mostra "LDR= 900 (PORTA ABERTA) ¦ ESTADO=CRITICO" — o nó reconhece a porta aberta mas mantém o estado mais grave. Atuadores conforme CRITICO: relé ON, buzzer rápido, LED vermelho piscando. |
| 5. Região próxima à decisão | T oscilando em torno de 6,0 °C: 5,8 → 5,9 → 6,0 → 5,9 → 6,1 → 5,8 → 5,5 → 4,5 → 4,0 → 3,8 °C | O estado entrou em RESFRIANDO uma única vez, ao tocar 6,0 °C, e permaneceu durante 5,9 / 6,1 / 5,8 / 5,5 / 4,5 °C — nenhum chaveamento repetido, graças à histerese de 2 °C. Só voltou para NORMAL ao atingir 4,0 °C. O intervalo entre leitura e decisão é de 2 s (uma amostra do DHT22 por ciclo) e a decisão é aplicada aos atuadores na mesma volta do loop(). |
| 6. (extra) Falha de sensor | DHT22 devolvendo NaN | NORMAL → FALHA_SENSOR imediatamente: relé desligado por segurança, buzzer 1000 Hz, LED magenta piscando. Ao restabelecer o sensor, voltou a NORMAL na leitura seguinte. |

Print de tela — um dos experimentos (com o Serial Monitor visível)

[ COLE AQUI O PRINT DA TELA ] Recomendado o Experimento 4: ajuste ao mesmo tempo T = 7 °C, UR = 80 % e o LDR em ~1000 lux. É o print que melhor mostra a lógica de prioridade funcionando.

Análise

Os resultados correspondem ao que o código deveria decidir? Sim — nos seis experimentos o estado observado no Serial Monitor bateu com a regra prevista, e as transições ocorreram exatamente nos limiares escritos no código (6,0 °C, 8,0 °C, 1500 contagens e 4,0 °C na volta).

Comportamento satisfatório: o tratamento de condições simultâneas (Experimento 4). Com três regras verdadeiras ao mesmo tempo, o nó escolheu CRITICO sem ambiguidade e continuou registrando a porta aberta na mesma linha de log — provando que ele percebe tudo, mas age pela regra mais grave. Igualmente satisfatória foi a estabilidade na fronteira (Experimento 5): com a temperatura oscilando em torno de 6,0 °C, um controle sem histerese ligaria e desligaria o compressor a cada 2 s, o que destrói o equipamento na vida real; aqui houve uma única troca de estado, e o relé só desligou em 4,0 °C.

Aspecto que ainda merece ajuste: o tempo de reação está preso ao período de amostragem de 2 s do DHT22 — como o LDR é lido no mesmo ciclo, uma porta aberta pode demorar até 2 s a mais para ser percebida do que o necessário. O ajuste natural é desacoplar as duas taxas: ler o LDR a cada 200 ms (ele não tem limite de taxa) e manter o DHT22 em 2 s, reduzindo o atraso de detecção da porta sem violar o datasheet do sensor. Um segundo ponto é que os limiares do LDR (1500 / 2500) foram definidos para a iluminação da simulação — em campo eles precisariam de uma calibração com a porta fechada, de preferência automática na inicialização.

| Etapa 5 · Integração e reflexão | 10 pontos |
| --- | --- |

Print de tela — visão geral do sistema em funcionamento

[ COLE AQUI O PRINT DA TELA ] Tudo em uma tela só: código, circuito com os atuadores reagindo (LED colorido, relé acionado) e Serial Monitor. Melhor momento: com o sistema em CRITICO (LED vermelho + buzzer) ou em PORTA_ABERTA (LED amarelo).

Perguntas

(a) Por que este nó é um exemplo de Edge Computing? Que decisões ele toma sem depender de internet?

(b) Se o protótipo virasse produto, o que faria sentido enviar para a nuvem — e o que deveria continuar sendo decidido na borda?

(c) Que vantagem o VS Code + PlatformIO trouxe em relação a editar direto no Wokwi web?

Resposta:

(a) Por que é Edge Computing

Porque o processamento acontece onde o dado nasce — dentro da câmara — e não em um servidor remoto. O ESP32 não envia leituras para ninguém decidir por ele: ele fecha o ciclo perceber → decidir → agir localmente, em cerca de 2 s, e o firmware sequer contém biblioteca de rede.

Decisões tomadas de forma autônoma:

• Ligar e desligar o compressor (RESFRIANDO, com histerese 6,0 / 4,0 °C).

• Declarar situação crítica por temperatura, por temperatura + umidade (condensação) ou por temperatura + porta aberta, e disparar o alarme sonoro.

• Reconhecer porta aberta pela luminosidade e cortar o compressor para não desperdiçar energia resfriando o corredor.

• Entrar em modo seguro quando o sensor falha, desligando o compressor.

• Resolver prioridades quando várias condições são verdadeiras ao mesmo tempo.

Os três motivos clássicos de edge aparecem todos aqui: latência (a decisão não pode esperar um round-trip), autonomia (dentro de uma câmara metálica a conectividade é ruim — e é justamente aí que o sistema não pode parar) e volume de dados (não faz sentido subir uma leitura a cada 2 s, 24 h por dia, para tomar uma decisão que o próprio nó toma).

(b) O que vai para a nuvem e o que fica na borda

| Continua na BORDA (tempo real / segurança) | Vai para a NUVEM (visão histórica / negócio) |
| --- | --- |
| Liga/desliga do compressor | Série histórica de T e UR (agregada: média, mín. e máx. a cada 5–15 min) |
| Disparo do alarme sonoro local | Eventos de mudança de estado, com carimbo de tempo e a leitura que os causou |
| Detecção de porta aberta e corte do compressor | Relatórios de conformidade para auditoria (Anvisa, cliente, seguradora) |
| Modo seguro em caso de falha de sensor | Notificação ao gestor (e-mail/app) quando a câmara entra em CRITICO |
| Arbitragem de prioridades entre regras | Indicadores de manutenção: nº de aberturas de porta, tempo com compressor ligado, deriva do sensor |
| Buffer local dos eventos enquanto a rede estiver fora | Ajuste remoto de limiares (que o nó valida antes de aplicar) |

O princípio: o que protege a carga fica na borda; o que informa a decisão humana vai para a nuvem. Nenhuma ação de segurança pode depender de um pacote que talvez não chegue — a nuvem entra como memória, visão de frota e alerta a distância, nunca como caminho crítico.

(c) Vantagem do VS Code + PlatformIO sobre o Wokwi web

• Versionamento real: o projeto inteiro (src/, diagram.json, platformio.ini) é um repositório Git — há histórico, branches, diff e trabalho em dupla sem sobrescrever o código do colega. No Wokwi web o compartilhamento é por link.

• Dependências declaradas e reprodutíveis: o platformio.ini fixa placa, framework, versão da plataforma (espressif32@6.9.0), bibliotecas e monitor_speed. Qualquer pessoa clona e compila igual — não existe "na minha máquina funciona".

• Editor de verdade: IntelliSense, ir para definição, refatorar, buscar no projeto e formatar — em um arquivo de ~370 linhas isso muda o ritmo de trabalho.

• Compilação local e rápida: pio run aponta o erro em segundos, sem depender de servidor, e mostra o uso de memória (aqui: RAM 6,6 % e Flash 21,3 %).

• O mesmo projeto vai para o hardware real: trocar simulação por placa física é rodar pio run -t upload — nada precisa ser reescrito, o que importa muito quando a FrioLog aprovar a prova de conceito.

• Ferramentas extras: foi possível criar um harness em tools/sim/ que roda o mesmo src/main.cpp no PC com leituras controladas, reproduzindo os cinco experimentos da Etapa 4 de forma repetível — algo impossível editando só no navegador.